Проект №: МК 01-0166-2010

Заказчик: администрация МО Киикский сельсовет Тогучинского района Новосибирской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

МО КИИКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том I

Директор                                                                                         С.А. Заусаев

Главный градостроитель проекта                                                 А.В. Нестеркин

Новосибирск

2013

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Том I  - Положение о территориальном планировании

- Карты

- Том II - Материалы по обоснованию (пояснительная записка)

- Карты

- Том III – Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (пояснительная записка)

- Карты

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| № п./п. | Наименование карт | Марка | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:25 000 | ГП-2 | 2 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, фрагмент (с. Киик), М 1:10 000 | ГП-2.1 | 3 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, фрагмент (п. Инской), М 1:10 000 | ГП-2.2 | 4 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, фрагмент (д. Кусково), М 1:10 000 | ГП-2.3 | 5 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, фрагмент (д. Кусмень), М 1:10 000 | ГП-2.4 | 6 |
| 7 | Карта агропромышленного освоения территории, М 1:25 000 | ГП-3 | 7 |
| 8 | Карта функционального зонирования, М 1:25000 | ГП-4 | 8 |
| 9 | Карта развития транспортной инфраструктуры, М 1:25000 | ГП-5 | 9 |
| 10 | Карта развития инженерной инфраструктуры, М 1:25000 | ГП-6 | 10 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 11 | Ситуационная схема; М 1:100 000 | ГП-7 | 11 |
| 12 | Карта современного использования территорий, М 1:25 000 | ГП-8 | 12 |
| 13 | Карта комплексной оценки территории, зон с особыми условиями использования территорий, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:25 000 | ГП-9 | 13 |
| 14 | Карта распределения земель по категориям и формам собственности, М 1:25 000 | ГП-10 | 14 |
| 15 | Карта планировочной организации территории, М 1:50 000 | ГП-11 | 15 |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации Специалист градостроитель | Нестеркин А.В Тонжеракова Е.Р. |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Томилина Т.Н. |  |
| 3 | Дорожная сеть и транспорт | Начальник отдела разработки градостроительной документации | Нестеркин А.В. |  |
| 4 | Инженерная инфраструктура | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н. А. |  |
| 5 | Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС | Специалист по ГО и ЧС | Удалова И. А. |  |
| 6 | Охрана окружающей среды | Специалист- эколог | Шабалтас В.М. |  |
| 7 | Графическое оформление проекта | Начальник отдела разработки градостроительной документации Специалисты градостроители | Нестеркин А.В. Тонжеракова Е.Р. Швецова Т.А. Рыжова Е.В. |  |

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Планируемое функциональное зонирование территории поселения	5

1.1.	Перечень установленных функциональных зон	5

1.2.	Зоны с особыми условиями использования территории	7

2.	Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории поселения утверждённые  документами территориального планирования	9

2.1.	Перечень объектов федерального и регионального значения	9

2.2.	Перечень объектов местного значения уровня муниципального района…..	………………………………………………………………………………9

3.	Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения	10

3.1.	Демографический прогноз	10

3.2.	Жилищное строительство	12

3.3.	Объекты социально-культурного и бытового обслуживания	13

3.4.	Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры	14

3.5.	Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры	15

3.5.1.	Водоснабжение и водоотведение	15

3.5.2.	Теплоснабжение	18

3.5.3.	Электроснабжение	19

3.5.4.	Связь	19

3.6.	Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов	20

4.	Перечень земельных участков включаемых (исключаемых) в границы населённых пунктов	21

5.	Технико-экономические показатели проекта	22

Введение

Территориальное планирование является одним из основных инструментов, обеспечивающих устойчивое развитие территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на долгосрочную перспективу.

Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Работа выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 15.05.2006 № 14-ОЗ «О региональных нормативах градостроительного проектирования Новосибирской области».

- Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 17.12.2004 № 246-ОЗ «Об административных центрах муниципальных районов и сельских поселений Новосибирской области».

Основная цель разработки генерального плана поселения состоит в обеспечении устойчивого развития территории в долгосрочной перспективе.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений [2].

Основными задачами территориального планирования являются:

- определение назначения территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- создание условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

- реализация программы социально-экономического развития Киикского сельсовета посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание электронной версии проекта на основе компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2035 года.

Исходный год проекта  - 2010 г.

Генеральный план в прежней редакции утверждён  Решением девятнадцатой сессии четвёртого созыва с.Киик от 25.05.2012 №73  Об утверждении генерального плана Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

Корректировка генерального плана  выполнена в связи с необходимостью установления границ населённых пунктов, с учётом развития и исправления кадастровых ошибок. Остальные показатели генерального  плана корректировке не подлежат.

- Планируемое функциональное зонирование территории поселения

  - Перечень установленных функциональных зон

На территории муниципального образования (вне границ населённых пунктов) проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного освоения территории;

- Зона промышленная;

- Зона размещения предприятий агропромышленного комплекса;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зона ландшафтно-рекреационная;

- Зона лесохозяйственная;

- Зона распространения объектов археологического наследия;

- Зона акваторий;

- Зона водохозяйственная;

- Зона специального назначения;

- Зона природных территорий.

Зона градостроительного освоения включает как существующею селитебную, так и территорию перспективного развития населённых пунктов,  благоприятную для размещение жилой застройки, объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.

Промышленная зона формируется в северной части сельсовета на базе «Осиновского» месторождения и   предполагает размещение предприятий по добычи сырья и производству строительных материалов.

Зона размещения предприятий агропромышленного комплекса объединяет территории вблизи населённых пунктов благоприятные для размещения животноводческих ферм, предприятий по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции. Территории выделены как на базе старых, так и на новых площадках в соответствии с преобладающими направлениями ветров, необходимыми санитарными разрывами от жилой застройки, учётом структуры землепользования и категорий земель.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры включает инженерные сооружения, линии электропередач, дороги местного и межмуниципального значения, территории объектов водоснабжения, а также санитарные и охранные зоны таковых объектов, придорожные полосы автодорог.

Зона сельскохозяйственного использования  занимает большую часть территории. Территории предназначены для ведения всех форм сельскохозяйственного производства. Особо ценные почвы распространённые в восточной части и северо-западной части  отдельно выделены на схеме функционального зонирования в графической части проекта.

Зона ландшафтно-рекреационная – территории благоприятные для отдыха, туризма, размещения объектов рекреационной инфраструктуры, спортивных сооружений. Территории выделены вблизи населённых пунктов, по берегам реки Ини и других малых рек, на территории крупных лесных массивов.

Зона лесохозяйственная – лесные массивы, относящиеся к Мирновскому лесхозу. Таксационное описание лесонасаждений приведено в приложении 8.9

Зона распространения объектов исторического наследия - территории, на которых выявлены памятники археологического наследия. Выявленные памятники археологического наследия могут представлять интерес не только для учёных-археологов, но и для привлечения туристов («Изылинские» пещеры).  На данных территориях необходимо осуществлять деятельность направленную на сохранения исторического ландшафта, выявление памятников археологического наследия, обеспечение их доступности для массового посещения.

Территория сельсовета достаточно богата водными ресурсами. Акватория реки Ини обладает высоким рекреационным, гидроэнергетическим (восстановление ГЭС) и водохозяйственным потенциалом (водохранилище ГЭС). На малых реках существует так же возможность устройства искусственных водоёмов, как для хозяйственных нужд, так и для разведения рыбы.  Все существующие и проектируемые водные объекты выделены в зону акваторий, отдельно выделена зона водохозяйственного использования (территория существующих прудов, планируемого водохранилища и др.).

К зоне специального назначения отнесены территории свалок, кладбищ, скотомогильников. Эти территории расположены вне населённых пунктов и требуют особого режима содержания как самой территории, так и накладывают определённые ограничения на использования сопредельных территорий в границах установленных санитарно-защитных и охранных зон.

Проектом предполагается перенос ликвидация свалки в селе Киик с организацией полигона ТБО на новом месте, организацией площадок для складирования ТБО вблизи п. Инского; реконструкция скотомогильника в селе Киик, с целью уменьшения санитарной зоны до 500 м. Размещение новых кладбищ на территории сельсовета не планируется.

Зона природных территорий – природные территории, как правило, болота, заросли кустарников, территории со сложным рельефом (овраги и т.д.), иные территории не пригодные для ведения сельского хозяйства, градостроительного,  рекреационного использования и других видов деятельности; территории в пределах санитарно-защитных зон.

Таблица 1.1-1

Баланс территорий по функциональному назначению

| № п/п | Наименования функциональной зоны |  | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | зона градостроительного освоения территории |  | 499,7 | 1,97 |
| 2 | зона промышленная |  | 241,67 | 0,95 |
| 3 | зона размещения предприятий агропромышленного комплекса |  | 86,11 | 0,34 |
| 4 | зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 770,08 | 3,04 |
| 5 | зона сельскохозяйственного использования |  | 17400,38 | 68,73 |
| 6 | зона ландшафтно-рекреационная |  | 1739,15 | 6,87 |
| 7 | зона лесохозяйственная |  | 2433,84 | 9,6 |
| 8 |  | зона распространения объектов археологического наследия | 186,27 | 0,74 |
| 9 |  | зона акваторий | 213,50 | 0,84 |
| 10 |  | зона водохозяйственная | 363,87 | 1,44 |
| 11 |  | зона специального назначения | 5,80 | 0,02 |
| 12 |  | зона природных территорий | 1377,73 | 5,44 |
|  |  | Итого: | 25318,10 | 100% |

  - Зоны с особыми условиями использования территории

На территории сельсовета установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дороги IV-V категории «Тогучин-Киик-Кусмень» - 50-25 м соответственно;

- для дороги IV категории «13 км а/д Н-2611 – Кусково» - 50 м.

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и составляют для ВЛ 35 кВ  - 15 м, ВЛ 10 кВ – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы (приведены в п 1.1.3 пояснительной записки), скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Зоны охраны объектов историко-культурного и археологического наследия

По данным ГАУ НСО «Научно производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» на территории Киикского сельсовета выявлены объекты археологического наследия: городище Иня-12, пещера Изылы, поселение Иня-13, поселение Иня-2, поселение Иня-4, поселение Иня-5, поселение Иня-6, поселение Иня-7, поселение Киик-1, поселение Киик-2, поселение Киик-3, поселение Кусково-2, поселение Кусмень-2, стоянка Иня-11, стоянка Иня-3. Памятников  историко-культурного наследия (памятников истории и архитектуры) на территории Киикского сельсовета не располагается. Охранных зон объектов археологического наследия не установлено.

- Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории поселения утверждённые  документами территориального планирования

  - Перечень объектов федерального и регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена постановлением администрации Новосибирской области  07.09.2009 № 339-па.

Объектов капитального строительства федерального и регионального значения на территории муниципального образования не предусмотрено.

  - Перечень объектов местного значения уровня муниципального района

Проектом схемы территориального планирования Тогучинского муниципального района размещение объектов районного значения  на территории поселения не предусмотрено.

- Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения

  - Демографический прогноз

Для расчета численности населения на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения. Показатели демографического развития, используемые в расчете прогнозной численности населения, приведены в «Материалах по обоснованию генерального плана».

В рамках проекта рассмотрено три возможных варианта комплексного развития территории Киикского сельсовета: минимальный (инерционный), базовый (мобилизационный) и максимальный.

Далее будет оценена возможность реализации каждого из вышеперечисленных сценариев.

Для минимального (инерционного) сценария характерно сохранение сложившихся на территории Новосибирской области и Российской Федерации отрицательных демографических тенденций, таких как низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности населения, невысокий уровень продолжительности жизни и т.д.

Высока вероятность осуществления минимального сценария при сохранении существующих темпов социального развития района, для которого характерны следующие отрицательные факторы: несбалансированный рынок труда, несоответствие социальной сферы современным требованиям, низкий уровень благосостояния населения.

Численность населения на расчетный срок согласно минимальному сценарию рассчитана на основе данных о естественном и механическом приросте населения за анализируемый период и предположения о сохранении выявленной закономерности изменения на прогнозируемый период (таблица 3.1-1).

Таблица 3.1-1

Численность населения Киикского сельсовета на расчетный срок согласно инерционному сценарию социально-экономического развития

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2010г. | 01.01.2020г. | 01.01.2035г. |
| с. Киик | 999 | 964 | 914 |
| п. Инской | 131 | 115 | 94 |
| д. Кусково | 111 | 92 | 69 |
| д. Кусмень | 181 | 153 | 119 |
| Киикский сельсовет | 1422 | 1324 | 1196 |

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории сельсовета.

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического развития и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие поселения, составляют основу базового (мобилизационного) сценария. Именно этот сценарий социально-экономического развития Киикского сельсовета принят в качестве основополагающего в настоящем проекте и имеет наибольшую вероятность реализации при внедрении комплекса развивающих мероприятий. Расчетная численность населения сельсовета согласно базовому сценарию составит на первую очередь 1750 человек, на расчетный срок 2000 человек.

При ускорении предполагаемых Генеральным планом темпов социального и экономического развития муниципального образования возможен максимальный сценарий развития, согласно которому численность населения превысит 2000 человек.

В случае превышения 2000 человек на расчетный срок проектом предусмотрены резервные территории для пространственного развития населенных пунктов и резервные мощности учреждений обслуживания населения.

Выше было указано, что основополагающим в Генеральном плане принят мобилизационный (базовый) сценарий социально-экономического развития поселения. В таблице 2 представлена ожидаемая численность населения на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.).

Таблица 3.1.-2

Численность населения Киикского сельсовета на расчетный срок согласно мобилизационному сценарию социально-экономического развития

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2010г. | 01.01.2020г. | 01.01.2035г. |
| с. Киик | 999 | 1280 | 1480 |
| п. Инской | 131 | 145 | 160 |
| д. Кусково | 111 | 125 | 140 |
| д. Кусмень | 181 | 200 | 220 |
| Киикский сельсовет | 1422 | 1750 | 2000 |

Анализ возрастной структуры населения Киикского сельсовета позволил выявить следующие тенденции:

- устойчиво растет доля населения трудоспособного возраста;

- прослеживается тенденция снижения доли жителей пенсионного возраста, но одновременно растет количество жителей предпенсионного возраста.

Согласно прогнозу демографического развития в Новосибирской области до 2025 года, разработанного Росстатом, к концу прогнозного периода в трудоспособный возраст будет вступать малочисленное поколение, а каждый четвертый житель области будет находиться в возрасте старше трудоспособного.

С учетом результатов анализа возрастной структуры населения Киикского сельсовета и ее изменений с 2005г., а также с учетом прогнозов демографического развития, разработанных специалистами отделов статистики областного и федерального уровней, построена гипотеза изменения возрастной структуры в течение расчетного срока (таблица3.1- 3).

Таблица 3.1-3

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Киикского сельсовета

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009г. | 2020г. | 2035г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 16,3 | 19,0 | 23,0 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 69,4 | 57,3 | 52,0 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 14,3 | 23,7 | 25,0 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Жилищное строительство

Общая площадь жилищного фонда, расположенного на территории Киикского сельсовета, составила на начало 2010г. 26428м2. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда - 18,6м2 на человека.

Территориальное планирование Киикского сельсовета в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

создание условий для развития жилищного строительства с целью обеспечения жильем работников и членов их семей, привлекаемых на осваиваемые территории Киикского сельсовета для реализации крупных инвестиционных проектов, развития сопутствующих производств, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры;

создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», федеральной целевой программы «Жилище и других федеральных и региональных программ и проектов в сфере жилищного строительства;

развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

определение территорий сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

определение сети населенных пунктов, где необходимы опережающие темпы жилищного строительства, в том числе тех населенных пунктов, где оптимально внедрение новых типов и технологий строительства жилищного фонда, в первую очередь на основе современных технологий деревянного малоэтажного и индивидуального домостроения.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года [11], одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025 г. до 33-35 кв. м. общей площади на человека.

В проекте генерального плана Киикского сельсовета приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда:

- 25 м2 на человека на начало 2019г.;

- 35 м2 на человека на начало 2034г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу по каждому населенному пункту (таблица 3.2-1).

Таблица 3.2-1

Расчетные объемы жилищного строительства

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь жилого фонда на 01.01.09г., м2 | Общая площадь жилого фонда к 2020г., тыс.м.2 |  | Общая площадь жилого фонда к 2035г., тыс.м.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | нового строительства | всего | нового строительства |
| 1 | с. Киик | 18665 | 32000 | 13335 | 51800 | 33135 |
| 2 | п. Инской | 2209 | 3625 | 1416 | 5600 | 3391 |
| 3 | д. Кусково | 1908 | 3125 | 1217 | 4900 | 2992 |
| 4 | д. Кусмень | 3646 | 5000 | 1354 | 7700 | 4054 |
| 5 | Киикский сельсовет | 26428 | 43750 | 17322 | 70000 | 43572 |

Таким образом, в течение расчетного срока на территории Киикского сельсовета необходимо возвести около 43,5 тыс.м.2 общей площади жилого фонда, что вызвано прогнозируемым приростом численности населения и потребностью в повышении жилищной обеспеченности граждан.

На территории сельсовета отмечен низкий уровень благоустройства жилого фонда. Проектом рекомендуется комплекс мероприятий по развитию сети инженерных коммуникаций на территории поселения.

  - Объекты социально-культурного и бытового обслуживания

На первую очередь (2020 год) на территории муниципального образования предусмотрено размещение следующих объектов:

с. Киик:

- Организация группы дополнительного образования на базе школы

- Реконструкция ДК с расширением проектной мощности до 400 мест

- Размещение в здании ДК библиотеки межселенного значения ёмкостью книжного фонда 15000 единиц хранения и мощностью читального зала 12 мест

- Внедрение в библиотечную систему поселения библиобуса

- Строительство плоскостного спортивного сооружения общего пользования площадью 3000м2

- Строительство предприятий общественного питания общей проектной мощностью 80 мест

п. Инской, д. Кусково, д. Кусмень - размещение дополнительных объектов социально-культурно и культурно-бытового обслуживания не предусмотрено.

На расчётный срок  (2035 год) на территории муниципального образования предусмотрено размещение следующих объектов:

с. Киик:

- Организация подвоза

- Строительство здания администрации Киикского сельсовета

п. Инской:

- Организация семейного детского сада

- Организация подвоза учащихся в Киикскую СОШ

д. Кусково:

- Организация семейного детского сада

- Организация подвоза учащихся в Киикскую СОШ

д. Кусмень:

- Организация семейного детского сада

- Организация подвоза учащихся в Киикскую СОШ

  - Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры

На  территории муниципального образования предусмотрено размещение следующих объектов дорожной сети местного значения:

В части автодорог межмуниципального значения

- Реконструкция автомобильных дорог межмуниципального значения «Тогучин – Киик - Кусмень» (Н-2611), «13 км а/д «Н-2611» - Кусково» (Н-2624) с доведением параметров до III технической категории согласно СНиП 2.05.02-85 общей протяженностью 28.77 км.

- Реконструкции обходной дороги вокруг с.Киик общей протяженностью около 3,4 км с доведением  параметров до III технической категории. Проектом предлагается  к реконструкции участок около 1,4 км дороги в существующей трассировке, включающий реконструкцию моста через р.Киик  и строительство нового участка дороги протяжённостью около 2,0 км севернее существующей на границе с землями лесничества.

- Строительство автомобильной дороги «Промплощадка цементного завода- а/д Н-2628 (Осиновка-Сурково) »  III технической категории.

- На расчётный срок целесообразно рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги местного значения III технической категории  в Кемеровскую область (связать Н-2611 от д.Кусмень с сетью автодорог межмуниципального значения Кемеровской области на участке Кокуй - Усть-Сосново) для связи кратчайшим образом  г.Тогучина с г.Кемерово  (расстояние то  г.Кемерово составит около 120-150 км).

В части автодорог местного значения

- Строительство автомобильной  дороги  местного значения «Киик – Промплощадка» с капитальным типом покрытия IV-III  технической категории протяженностью около 5,3 км.

- Реконструкцию и строительство  автомобильных дорог местного значения с капитальным типом покрытия, носящие подъездной характер к кладбищам, скотомогильникам, свалкам.

  - Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение и водоотведение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех культурно-бытовых зданий, жилых зданий и проектируемой одноэтажной застройки.

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься в соответствии со СНиП  2.04.02-84*  [таблица №1].

В соответствии с принятыми санитарными нормами оборудования зданий, численностью населения и нормами водопотребления расходы воды населением и объектами социально-культурно-бытового назначения по очередям строительства приведены в таблице 3.5.1-1

Таблица 3.5.1-1

Суммарное водопотребление

| п./п. | Наименование расходов | Суммарный расход воды, м³/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | I очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населения: |  |  |  |
|  | с. Киик | 39,96 | 115,20 | 148,00 |
|  | п. Инской | 4,24 | 13,05 | 16,00 |
|  | д. Кусково | 4,44 | 11,25 | 14,00 |
|  | д. Кусмень | 7,24 | 18,00 | 22,00 |
|  | Всего: | 55,88 | 157,50 | 200,00 |
| 2. | Расход воды объектами социально-бытового назначения: |  |  |  |
|  | с Киик | 10,854 | 31,59 | 36,897 |
|  | п. Инской | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
|  | д. Кусково | 0,2856 | 0,2856 | 0,2856 |
|  | д. Кусмень | 0,4179 | 0,4179 | 0,4179 |
|  | Всего: | 12,02 | 32,76 | 38,06 |
| 3. | Пожарные расходы: |  |  |  |
|  | с Киик | 81 | 81 | 81 |
|  | п. Инской | 81 | 81 | 81 |
|  | д. Кусково | 81 | 81 | 81 |
|  | д. Кусмень | 81 | 81 | 81 |
|  | Всего: | 324 | 324 | 324 |
| 4. | Поливочные расходы: |  |  |  |
|  | с. Кик | 59,94 | 76,80 | 88,80 |
|  | п. Инской | 7,86 | 8,7 | 9,60 |
|  | д. Кусково | 6,66 | 7,5 | 8,40 |
|  | д. Кусмень | 10,86 | 12,00 | 13,20 |
|  | Всего: | 85,32 | 105,00 | 120,00 |
|  | с. Кик | 191,1754 | 304,59 | 354,697 |
|  | п. Инской | 93,562 | 103,212 | 107,062 |
|  | д. Кусково | 92,3856 | 100,0356 | 103,6856 |
|  | д. Кусмень | 99,5179 | 111,4179 | 116,6179 |
|  | Итого: | 477,22 | 619,26 | 682,06 |

- Расходы воды на пожаротушение

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл. 5 и табл.6.

Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар-5 л/сек. Расчетное количество одновременных пожаров-1. Кроме этого добавляется расход  в 2,5 л/сек на внутреннее пожаротушение для данной категории зданий. Итого-7,5 л/сек. Время тушения пожара три часа.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении не менее 10метров, на каждый следующий этаж добавляется 4метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60метров.

При превышении напора в сети  больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Проектируемая схема водоснабжения

Система водоснабжения принята общепоселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления.

Схема подачи – централизованная, насосная.

Сети – кольцевого вида.

Пожаротушение – предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети, пожарные гидранты установить через 150 м.

Предлагается строительство летнего поливочного водовода, забирающего воду из рек с помощью погружных насосов.

На первую очередь предлагается бурение скважин взамен существующих для повышения качества добываемой воды с фильтрам обезжелезивания. Так же предлагается реконструкция водонапорных башен с увеличением их объема.

Действующие скважины подлежат ликвидации путем тампонажа согласно СНиП 2.04.02-84 (п. 5.14).

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

Жилая застройка должна снабжаться водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100м.

Все потребители, включая проектируемый частный сектор, должны быть,  подключены к централизованному водопроводу.

Для водоснабжения животноводства предлагается бурение индивидуальных скважин.

Водопроводы трассированы по дорогам.

Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб.

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Водоснабжение и водоотведение  проектируемого Тогучинского цементного завода

Для производственного водоснабжения цементного завода предусматривается строительство сооружений оборотного водоснабжения, позволяющих многократное использование воды, подаваемой на охлаждение технологического оборудования. Забор свежей воды будет осуществляться из искусственного водоема реки Киик. Для этого предлагается сооружение дамбы с целью повышения уровня воды, водовода в две нитки и необходимых вспомогательных сооружений. Суточная потребность в производственном водоснабжении-7,0 тыс.м3, из них 1,0 тыс.м3-добавочная.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение из скважин. Перед подачей воды к потребителям вода будет обеззараживаться. Суточный расход-26 м3.

Противопожарный запас воды предусмотрен в емкостях общим объемом 400 м3.

Очистка бытовых и поверхностных стоков предусматривается на очистных сооружениях с использованием очищенных стоков для производственного водоснабжения цементного завода.

    - Теплоснабжение

На расчетный срок предлагается перенос существующей котельной с расширением для возможности организации санитарно-защитной зоны.

Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Прокладка магистральных и распределительных тепловых сетей предусматривается в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах лоткового типа по серии 3.006-2. Трубопроводы монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали В20 ГОСТ 10705-80. Соединение труб выполняются на сварке. Арматура тепловых сетей - стальная. Изоляция труб предусматривается матами из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем «URSA» ТУ 5763-002-00287697-97  М-17, М-11 с покровным слоем из стеклопластика рулонного РСТ.

Тепловые удлинения воспринимаются естественными поворотами трассы. Для предотвращения коррозии трубопроводов от блуждающих токов при подземной прокладке предусматривается устройство  стальных токопроводящих перемычек в камерах. Дренаж теплосети осуществляется через дренажные колодцы.

Тепловую изоляцию трубопроводов  и оборудования выполнить по серии 7.903-9  в1 и СНиП 41-03-2003.

Теплоснабжение проектируемого Тогучинского цементного завода

Теплоснабжение предприятия предусматривается от варианта энергообеспечения:

- по первому варианту энергообеспечения - от собственной котельной расчетной производительностью с учетом собственных нужд и тепловых потерь-16 Гкал/ч.

- по второму варианту энергообеспечения - от собственной мини ТЭЦ, полностью обеспечивающей потребности предприятия в горячей воде на нужды отопления.

    - Электроснабжение

Электроснабжение  проектируемого Тогучинского цементного завода

Ориентировочный годовой расход электроэнергии на нужды цементного завода с учетом карьеров принят по предприятиям - аналогом в размере 130 млн. кВт*ч. Расчетная потребляемая мощность электроприемников около 22 тыс. кВт, установленная мощность электроприемников 25 тыс.кВт.

Электроснабжение завода предусматривается:

1 вариант - централизованное по ТУ"Новосибэнерго";

2 вариант – автономное электроснабжение (когенерация).

По первому варианту энергообеспечения необходимо предусмотреть:

- строительство духцепной отпаечной ВЛ 110 кВ с линией П3/4 (ПС"Мурлыткино" – ПС"Торсьма") протяженностью 40 км;

- строительство подстанции 110/10 кВ с установкой двух трансформаторов по 16 МВа каждый;

- установка средств диспетчерского, технологического управления и телемеханизация сооружений подстанции;

- установка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ);

- установка дизель – электростанции 2х400 кВт;

- замена оборудования на подстанциях "Мурлыткино", "Изылинка", "Буготак", "Тогучин" общей стоимостью 2,5 млн. руб.

Ориентировочный размер капитальных затрат по данному варианту составит 261,5 млн. руб.

По второму варианту энергообеспечения стоимость строительства собственной автономной теплоэлектростанции мощностью 25 МВт составит ориентировочно 723,25 млн. руб. Расход топлива на выработку электроэнергии по данным Новосибирского филиала ОАО"Гипрониигаз"составляет 30 м3 на 100 кВт*ч и равен 39 млн.м3/год или 44200 т.у.т./год.

Расчетная себестоимость одного кВт*ч электроэнергии при автономном энергообеспечении будет ниже централизованного энерготарифа в три раза – около 0,5 руб./кВт*ч.

    - Связь

На расчетный срок по Киикскому сельсовету предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения.

Для определения необходимой номерной ёмкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Ёмкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100% телефонизации квартирного сектора. Таким образом, при коэффициенте семейности равным 3, ёмкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 700 номеров с учетом телефонизации объектов соцкультбыта.

На территории сельсовета уверенный прием сигнала сотовой связи оператор «Мегафон».

Предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

  - Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

К экологически опасным объектам на территории сельсовета относятся скотомогильники животных. Один капитальный скотомогильник расположен в 1,3 км на юго-запад от с. Киик, другой в 500 м восточнее села и третий расположен на севере сельского поселения, в 500 м восточнее пруда Первомайского. Вокруг скотомогильников установлены санитарные зоны в размере 1000 м, в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. В с.

На расстоянии 500 м от с. Киик организована свалка ТБО.

На территории сельсовета действует 5 кладбищ, имеются так же закрытые кладбища на территории бывшего населенного пункта Калужского и в с. Киик. Санитарные зоны составляют 100 м для действующих и 50 м для закрытых кладбищ. Во всех населенных пунктах, кроме Кусково, выдержан необходимый отступ от жилой застройки. Большая часть санитарно-защитных зон не благоустроены и требуют озеленения.

Территория сельсовета расположена в зоне опасности клещевого энцефалита и опасности возникновения лесных пожаров, при возникновении которых создается угроза ухудшения экологической обстановки. В зависимости от направления ветра возможно значительное задымление населенных пунктов.

Производств, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, площадок очистных сооружений нет, но промышленная зона на основе разведанных запасов известняка в северной части сельсовета уже формируется. Проектируется строительство цементного завода и подъездных путей к нему.

Вредные выбросы в р. Иня на территории сельсовета не производятся.

В северо-восточной части сельсовета проходит нефтепродуктопровод d=325 мм Сокур- Кемерово. Охранная зона установлена в размере по 25 м от оси трубопровода и соответствует требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Перечень земельных участков включаемых (исключаемых) в границы населённых пунктов

Проектом предусмотрено увеличение границ с. Киик в целях жилищного строительства, уточнение границ д.Кусково, д. Кусмень и п.Инского.

с.Киик

Существующих территории населённого пункта – 155,69 га;

Земли, включаемые из земель сельскохозяйственного назначения - 2,31 га

Земли, включаемые из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения – 0,05 га

Итого в планируемых границах – 207,7 га

д.Кусково

Существующие территории населённого пункта – 27,03 га

Земли, включаемые из земель сельскохозяйственного назначения - 8,86 га

Земли, включаемые из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения – 0,01 га

Итого в планируемых границах – 35,9га

п.Инской

Существующих территории населённого пункта – 62,51 га;

Земли, включаемые из земель сельскохозяйственного назначения – 0,32 га

Земли, включаемые из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения – 0,07 га

Итого в планируемых границах – 62,9га

д.Кусмень

Существующих территории населённого пункта – 125,68 га;

Земли, включаемые из земель сельскохозяйственного назначения – 4,78 га

Земли, включаемые из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения – 0,04 га

Итого в планируемых границах – 130,5га

- Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние на 2010 г. | Расчетный срок 2035г. | В т.ч. 1 очередь 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 25318,10 | 25318,10 |  |
|  | по категориям земель: |  |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га/% | 370,91/1,5 | 437,00/1,73 |  |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 16609,74/ 65,78 | 16399,02/64,77 |  |
|  | земли промышленности, транспорта, связи | -"- | 35,53/0,15 | 324,81/1,28 |  |
|  | земли водного фонда | -"- | 265,32/1,22 | 557,48/2,20 |  |
|  | земли лесного фонда | -"- | 7603,00/ 29,57 | 7458,36/ 29,46 |  |
|  | земли запаса |  | 433,6/1,82 | 141,43/0,56 |  |
|  | земли особо охраняемых территорий | -"- | нет | нет |  |
|  | по функциональному назначению | -"- |  |  |  |
|  | зон градостроительного освоения | -"- |  | 499,7/1,97 |  |
|  | промышленная зона | -"- |  | 241,67/0,95 |  |
|  | зона размещения предприятий агропромышленного комплекса | -"- |  | 86,11/0,34 |  |
|  | зона сельскохозяйственного использования | -"- |  | 17400,38/ 68,73 |  |
|  | зона специального назначения | -"- |  | 5,80/0,02 |  |
|  | зона распространения памятников археологии | -"- |  | 186,27/0,74 |  |
|  | ландшафтно-рекреационная зона | -"- |  | 1739,15/ 6,87 |  |
|  | лесохозяйственная зона | -"- |  | 2433,84/9,6 |  |
|  | зона акваторий | -"- |  | 213,50/0,84 |  |
|  | водохозяйственная зона | -"- |  | 363,87/1,44 |  |
|  | зона природных территорий | -"- |  | 1377,73/ 5,44 |  |
| 1.2 | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования | -"- |  |  |  |
|  | из них: |  | 41,3 | 118,15 | 98,95 |
|  | отводы автомобильных дорог | -"- | 41,3 | 68,15 | 48,95 |
|  | отводы железных дорог | -"- | нет | 50,00 | 50,00 |
|  | прочие территории общего пользования | -"- | ---- | ---- | ---- |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1422 | 2000 | 1750 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 235/16,3 | 0,46/23,0 | 0,33/19,0 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 997/69,4 | 1,04/52,0 | 1,00/57,3 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 205/14,3 | 0,5/25,0 | 0,42/23,7 |
| 2.3 | Численность занятого населения - всего | чел. | 271 | 1100 | 1000 |
|  | Из них в материальной сфере | чел./% числен. занят. нас. | 137/50,6 | 700/63,6 | 700/70,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | промышленность | -"- | -/- | 430/39,1 | 430/43,0 |
|  | строительство | -"- | -/- | 50/4,5 | 50/5,0 |
|  | сельское хозяйство | -"- | 86/31,7 | 150/13,6 | 160/16,0 |
|  | наука | -"- | -/- | -/- | -/- |
|  | прочие | -"- | 51/18,8 | 70/6,4 | 60/6,0 |
|  | В обслуживающей сфере | -"- | 13/49,4 | 400/20,0 | 300/30,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 26,4 | 70,0 | 43,75 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общ. пл.квартир/% к общ. объему жил. фонда | 7,294/27,6 | 7,294/10,4 | 7,294/16,7 |
|  | частной собственности | -"- | 19,134/72,4 | 62,7/89,6 | 36,5/83,3 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 43,6 | 17,3 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | 90 | 100 | 100 |
|  | канализацией | -"- | 38,3 | - | - |
|  | теплом | -"- | 0,0 | - | - |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 18,2 | 35,0 | 25,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 90 | 90 | 90 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего. | -"- | 425 | 425 | 425 |
| 4.3 | Поликлиники - всего | посещений в смену | 35 | 35 | 35 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли | м2 торг.пл. | 475,1 | 647,0 | 587,0 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | мест | - | 80 | 60 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения | рабочих мест | - | 14 | 12 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства-всего | мест | 430 | 630 | 630 |
| 4.8 | Учреждения социального обеспечения - всего | объект | - | - | - |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Протяженность автомобильных дорог всего (без учёта улично-дорожной сети населённых пунктов) | км | 39,97 | 100,76 | 47,46 |
|  | В том числе: | -"- |  |  |  |
|  | Дорог межмуниципального значения | -"- | 28,77 | 42,66 | 30,46 |
|  | Дорог местного значения | -"- | 5,7 | 5,3 | 5,3 |
|  | Дорог внутрихозяйственных | км | 5,5 | 52,80 | 12,00 |
|  | Протяженность железных дорог | км | 0,0 | 14,00 | 14,00 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей |  |  |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | 0,477 | 0,682 | 0,619 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 0,477 | 0,682 | 0,619 |
|  | на производственные нужды | -"- | - | - | - |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 40 | 100 | 90 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 40 | 100 | 90 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км | 21,26 | - | - |
| 6.2 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/год |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -"- |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |  |
| 6.2.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч |  |  |  |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |  |
| 6.2.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  |  |  |
| 6.2.4 | Протяженность сетей | км | 40,33 | - | - |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6.4 | Связь |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | - | 100 | 100 |
| 6.5 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Защита берега от разрушения: |  |  |  |  |
|  | протяженность защитных сооружений (канал) | км | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | Территории, требующие проведения мероприятий по инженерной подготовке (водопонижение) | га | - | 45,0 | - |
| 6.6 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 6.6.5 | Полигоны ТБО | шт. | - | 1 | 2 |
| 6.6.6 | Свалки | га | 1,0 | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | шт. | 7 | 7 | 7 |
| 7.2 | В т.ч действующих | шт. | 5 | 5 | 5 |
|  | В т.ч закрытых | шт. | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая площадь кладбищ (действующих) | га | 2,4 | 2,4 | 2,4 |